# Гайки накидные и врезные кольца

гайка накидная       врезное кольцо

гайки и врезные кольца

| Серия | Диаметр трубы, мм | Рабоч давл. Bar | m | L1 | CH | Условное обозначение гайки | L1 | D1 | Условное обозначение кольца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 6 | 315 | 12 x 1,5 | 14,5 | 14 | 6 L | 9,5 | 10 | 6 LS |
|  | 8 |  | 14 x 1,5 | 14,5 | 17 | 8 L | 9,5 | 12 | 8 LS |
|  | 10 |  | 16 x 1,5 | 15,5 | 19 | 10 L | 10 | 14 | 10 LS |
|  | 12 |  | 18 x 1,5 | 15,5 | 22 | 12 L | 10 | 16 | 12 LS |
|  | 15 |  | 22 x 1,5 | 17 | 27 | 15 L | 10 | 19 | 15 L |
|  | 18 |  | 26 x 1,5 | 18 | 32 | 18 L | 10,5 | 23 | 18 L |
|  | 22 | 160 | 30 x 2,0 | 20 | 36 | 22 L | 11 | 27 | 22 L |
|  | 28 |  | 36 x 2,0 | 21 | 41 | 28 L | 11 | 33 | 28 L |
|  | 35 |  | 45 x 2,0 | 24 | 50 | 35 L | 13,5 | 41 | 35 L |
|  | 42 |  | 52 x 2,0 | 24 | 60 | 42 L | 13,5 | 48 | 42 L |
| S | 6 | 630 | 14 x 1, | 16,5 | 17 | 6 S | 9,5 | 10 | 6 LS |
|  | 8 |  | 16 x 1,5 | 16,5 | 19 | 8 S | 9,5 | 12 | 8 LS |
|  | 10 |  | 18 x 1,5 | 17,5 | 22 | 10 S | 10 | 14 | 10 LS |
|  | 12 |  | 20 x 1,5 | 17,5 | 24 | 12 S | 10 | 16 | 12 LS |
|  | 14 |  | 22 x 1,5 | 20,5 | 27 | 14 S | 10 | 19 | 14 S |
|  | 16 | 400 | 24 x 1,5 | 20,5 | 30 | 16 S | 10,5 | 21 | 16 S |
|  | 20 |  | 30 x 2,0 | 24 | 36 | 20 S | 13 | 26 | 20 S |
|  | 25 |  | 36 x 2,0 | 27 | 46 | 25 S | 13 | 32 | 25 S |
|  | 30 |  | 42 x 2,0 | 29 | 50 | 30 S | 13,5 | 36 | 30 S |
|  | 38 | 315 | 52 x 2,0 | 32,5 | 60 | 38 S | 13,5 | 44 | 38 S |